Набацана ОРТ Скрипта, надам се да ће некоме бити од помоћи 🙂

Садржај

Секвенцијална кола	2

Употреба 2 комплемента	3

Флип-Флопови	3

РС Флип-Флоп	3

JK Флип Флоп	4

Т Флип-флоп	5

Д Флип-флоп	6

Врсте излаза	7

Регистри	7

Бројачи	8

Паралелни бројачи	9

Серијски бројачи	9

Машина са коначним бројем стања	9

Меморијске јединице	10

РАМ – Random Access Memory	10

Врсте РАМ меморије	11

SRAM	11

DRAM	11

Формуле	12

# Секвенцијална кола

Код комбинационих кола, на излазу стања зависе само од трентних стања, што значи да она немају могућност праћења стања, односно меморисања. На примјер, ф-ја f(ABCD) зависи од А у датом тренутку, али већ у следећем тренутку када се А промијени, функција f зависи од новог стања и заборавља претходне податке.

Комбинациона кола су кола која зависе само од тренутног улаза, док су секвенцијлна кола кола која зависе и од тренутног и од претходног улаза.

Нека од секвенцијалних кола су:

- Флип-Флопови

  - РС Флип-флоп

  - Д Флип-флоп

  - ЈК Флип-флоп

  - Т Флип-флоп

- Регистри

  - Паралелни

  - Shift регистри

- Бројачи

  - Асихрони

  - Сихрони

  - Усмјерени

  - Декадни

  - Модуло бројачи

- Меморијски

  - SRAM

  - DRAM

  - ROM

## Употреба 2 комплемента

Реализација одузимача је знатно једноставнија уколико посматрамо одузимање као сабирање негативних бројева него као на саме негативне бројеве. Претварањем бројева у други комплемент, исто коло можемо користити и за сабирање и за одузимање.

## Флип-Флопови

### РС Флип-Флоп

Код РС Флип-флопова почетно стање је логичка 0. А стање коме одговара логичка 1 назива се сетовано (SET). 
У овом флип-флопу постоје два улаза:

- R (Reset) – служи за уписивање логичке 0.

- S (Set) – Служи за уписивање логичке 1

Табела истинитости:

| Тn |  |  | Tn+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| R |  | S | Qn+1 |
| 0 | 0 |  | Qn |
| 0 | 1 |  | 1 |
| 1 | 0 |  | 0 |
| 1 | 1 |  | Недефинисано стање |

Слика 1 - Симбол RS флип флопа

Слика 2 - Имплементација помоћу NAND кола

### JK Флип Флоп

За разлику од РС Флип Флопа, ЈК нема недозвољена стања. Ресетовање се врши при к=1 а сетовање при Ј=1, као код РС.

Може бити и са директном побудом (асихрони). Једина разлика је што се реализује без тактног сигнала (CLK).

Слика 3 - шематски приказ синхроног ЈК флип флопа

Слика 4 - Симбол ЈК Флип Флопа

Табела истинитости:

| Ј | К | Qn+1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Qn’ |

### Т Флип-флоп

Т флип-флоп има само један улаз за довођење побудног сигнала. Начин функционисања је да при сваком увођењу сигнала 1 на улаз Т  мијења стање на излазу.

Слика 5 - Симбол Т Флип-Флопа

Уколико постоји улаз C значи да је флип-флоп тактовано. То значи да да у њега улази CLK и у том слуају, флип-флоп је СИНХРОН.

Табела истинитости:

| Т | Qn | Qn+1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Qn+1 = T*Q’+T’Q = T XOR Q

Овај флип-флоп се може имплементирати преко РС флип флопа тако да је Q=TQ а S=TQ’

Слика 6 - шема Т флип флопа преко РС флип флопа

### Д Флип-флоп

Д флип флоп је један од најкоришћенијих флип флопова и служи за чување једног бита података. Његова функција је да прослиједи вриједност на улазу на излаз у тренутку актиирања такта (CLK).

Табела истинитости:

| D | Qn | Qn+1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Слика 7 - симбол Д Флип-флопа

Слика 8 - Реализација преко СР и ЈК флип флопа

### Врсте излаза

- Активан излаз – излаз је укључен/активиран; нпр. Активан SET улаз на РС флип-флопу, излаз је постављен на 1 – активан излаз

- Неактиван излаз -  излаз је искључен; нпр. Ако су SET и RESET РС флип-флопа деактивирани, излаз остаје исти – неактиван излаз

## Регистри

Регистар је стандардна секвенцијална мрежа које се користи за привремено складиштење података, те се сходно томе често назива и – привремена меморија. Њена улога је да прихвати и привремено меморише улазне податке, дјеломичне резултате или коначне резултате у процесу обраде података. Користе се за довођење података и прихватање резултата при аритметичким операцијама.

Регистар је скуп меморијских јединица – флип флопова. Број флип-флопова у регистру зависи од његовог предвиђеног капацитета. Како флип-флоп може меморисат само један податак, број бита информација је и укупан број флип-флопова у регистру.

Главна карактеристика регистра је велика брзина функционисања с обзиром на њихову примјену треба бити јако велика. Веома су скупи.

Регистри се дијеле према:

- Начину извођења:

  - Стационарни

  - Динамички

    - Помјерачки (shift) регистри

    - Кружни регистри

- Улази и излази података

  - Серијски

    - Подаци се преносе бит по бит, повезани су један за другим у низу, захтијевају мање физичког простра, али пренос података може трајати дуже јер се преноси бит по бит.

  - Паралелни

    - Сви битови се преносе истовремено, сваки елемент повезан је са одговарајућиим елементима у другим регистрима; бржи су али захтијевају више ресурса и енергије.

### Бројачи

Бројачи су секвенцијалне мреже које се користе у дигиталним системима и дигиталним рачунарима за бројење импулса и мјерење временских интервала. Он се реализује тако што се мјере промјене сигнала које му долазе на улаз. Бројачи имају један улаз на који улази сигнал и више излаза на којима се додају комбинације које одговарају броју доведених инпулса на улаз.

На излазима се генеришу бинарне комбинације у одређеном редослиједу тако да се могу интерпретирати као низ сукцесивних бројева.

Бројачи могу бити:

- Инкременторски

- Декременторски

- Обострани

### Паралелни бројачи

Нису погодни за велике бројевне вриједности, флип-флопови су серијски везани, а спреге између флип-флопова се остварују преко одговарајућих комбинационих мрежа које требају обезбиједити адекватан начин функционисања.

У оваквој врсти бројача, сви флип-флопови су синхронизовани са истим CLK сигналом. Логичка кола (обично И, ИЛИ и НИЛИ) одређују када ће сваки флип-флоп промијенити стање.

Један улаз може ићи на више улаза, али више излаза се НЕ МОГУ кратко спојити!

### Серијски бројачи

Захтијевају мање хардвера у односу са паралелним бројачима, једноставнији су за дизајн и имплементацију. Код њих, излаз једног флип-флопа служи као улаз за следећи; први флип-флоп добија улазни CLK док остали флип-флопови реагују на излазе претходних

Нису погодни за примјене које захтијевају високе брзине.

## Машина са коначним бројем стања

Понашање секенцијалних блокова зависи од скупа испушених услога али и од садржаја интерне меморије, претходног стања и слања система. Зато се они не могу описати таблицом иситнитости него се називају машине са коначним бројем стања

Садржи две функције:

- Функција следећег стања (Next State):

  - Одређује следеће стање на основу тренутног стања и улаза.

- Функција излазне вредности (Output Function):

  - Дефинише излаз на основу тренутног стања (или улаза и стања).

Компоненте:

- Регистар стања (меморија за чување тренутног стања).

- Функција за одређивање следећег стања.

- Функција излазне вредности.

Врсте машина са коначним бројем стања:

- Мурова машина:

  - Излаз зависи само од тренутног стања.

  - Једноставнија је и захтева мање стања.

- Милијева машина:

  - Излаз зависи од тренутног стања и улазних сигнала.

Реализација и примена:

- Машине се могу представити:

  - Дијаграмом стања: Приказује сва стања и прелазе између њих.

  - Табелом истине: Садржи све могуће комбинације стања, улаза и одговарајуће излазе.

  - Логичким колима: Комбиновање функција стања помоћу логичких капија.

# Меморијске јединице

## РАМ – Random Access Memory

RAM, означава врсту меморије која је директно адресибилна и њеном садржају се може приступити по произвољној локацији, а не само редом (секвенцијално, као код трака). RAM дозвољава да се подаци узимају директно у насумичном редоследу.

Најчешће се користи у рачунарима као примарна или главна меморија, мада то није неопходно. Садржај меморије РАМ-а је пожељно да буде што већег капацитета да би се читав програм могао пренијети из секундарне меморије у РАМ и извршавати, а не да се извршава дио по дио. Као посљедица тога, долази до најбржег извршавања.

## Врсте РАМ меморије

РАМ се, у општем случају, може подијелити на двије главне врсте, SRAM и DRAM.

### SRAM

Представља статички тип меморије. У њему податак задржава вриједност све докле год постоји напајање. Битови се имплементују преко флип-флопова, оптимално састављених од 6 транзистора. Брзина одзива је од 2-4 милисекунде.

Његова најчешћа примјена, због вискоке брзине, је употреба у кеш меморији.

### DRAM

Представља динамички тип меморије. У њему се сваки податак постављен преко једног транзистора, што га чини мање сложеног од SRAM-a. Главна карактеристика је динамички карактер податка, што значи да се подаци могу периодично освјежавати како би остале непромјењене.

Примарна употреба је главна меморија на рачунару. А вријеме одзива је око 6 милисекунди.

# Формуле

Вријеме извршавања процесора: T=N×CPI×1/f
	T – vrijeme izvršavanja

N – broj instrukcija u program

CPI: Broj ciklusa po instrukciji

F - frekvencija

Број циклуса: N*CPI

Перформансе: 1/T

ЦПИ: Broj ciklusa/Broj instrukcija

ИПЦ: N/Broj instrukcija

Међусобна повезаност